技术规格书

Technical Specifications

| 设备名称 Name | 全自动圆刀口罩设备-YZ Fully Automation Mask machine-YZ |
| --- | --- |
| 设备型号 Model | MRD200401-13（后侧数字为底座型号） MRD200401-13 |
| （需方） Buyer | xx公司 |
| （供方） Seller | 山东华滋自动化技术股份有限公司 Shandong HOACO Automation Technology Co., Ltd. |
| 日 期 Date | 2020年04月01日 Apr.1,2020 |

设备外形及基本尺寸

Machine picture and size

(图片设备为MRD200401-13设备尺寸示意，本图片仅为参考)

Picture is size of MRD200401-13 machin, for reference of

基本参数 Basic Parameters

设备型号 Model：MRD200401-13

1.1、执行标准Standard：Q/0700WHZ 001-2014；

1.2、额定功率 Rated power：36kw，额定电流 Rated current：72A , 额定电压Rated voltage：380V；

1.3、整机重量：约6 T；Weight: about 6 tons

1.4、基本尺寸Size：5900(L) *1670（W）*2470（H）mm；

设备主要技术参数

Machine basic parameters

| 序号 No |  | 参数描述 Description | 单位 Unit | 参数 Parameters | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来料参数 Raw materials | 1.1 | 生产产品描述 Finished product | 件 | 产品尺寸： 成人：20.5cmx7.2cm、 儿童：17cmx6cm （需更换刀模）， 一次性三/四层口罩生产； 口罩含耳布，使用时耳布对中撕开即可。 Product size: Adult: 20.5cmx7.2cm, Children: 17 cmx6cm (need to change die cutters), 3/4 layer disposable mask; The mask contains ear loop, which can be torn apart when used. |  |
|  | 1.2 | 来料成分 Raw materials |  | 无纺布、 过滤熔喷无纺布、 鼻梁线、 耳布（弹力布） 低粘膜（过程周转使用） Non-woven fabric, Melt blown High- Density Filter, Nose clip, Ear loop (Spunbond Elastic Nonwoven) Low adhesive tape (process tape) | 产品结构: 上层无纺布 中层过滤熔喷无纺布 下层无纺布 弹力布 Product structure: Inner layer :Soft Nonwoven Fabric Middle layer: Melt blown High- Density Filter Outer layer: Leak-Proof Nonwoven Fabric Earloop: Spunbond Elastic Nonwoven Nose clip: Aluminum Wire |
|  | 1.3 | 来料方式 Raw material type | mm | 卷料、成卷 In roll |  |
|  | 1.4 | 轮廓尺寸 Material size | cm | 无纺布(内层)： 卷外径：Ø 550 卷内径：Ø91 卷筒内径：Ø77 宽度：21cm Non-woven fabric (inner layer) : outer Ø: 550 inner Ø 91 Core Ø: 77 Width: 21 cm 无纺布(外层)： 卷外径：Ø 550 卷内径：Ø91 卷筒内径：Ø77 宽度：21cm Non-woven (outer layer) : Outer Ø: 550 Inner Ø: 91 Core Ø: 77 Width: 21 cm 过滤熔喷无纺布： 卷外径：Ø 450 卷内径：Ø91 卷筒内径：Ø77 宽度：21cm Melt blown High- Density Filter: Outer Ø: 450 Inner Ø: 91 Core Ø: 77 Width: 21 cm 鼻梁线： 卷外径：Ø 450 卷内径：Ø91 卷筒内径：Ø77 宽度：2.5-3MM Nose clip: Outer Ø: 450 Inner Ø: 91 Core Ø: 77 Width:2.5-3MM 弹力布：卷外径：Ø 450 卷内径：Ø91 卷筒内径：Ø77 宽度：90MM\ Spunbond Elastic Nonwoven : Outer Ø: 450 Inner Ø: 91 Core Ø:77 Width: 90MM 低粘膜：卷外径：Ø 450 卷内径：Ø91 卷筒内径：Ø77 宽度：90MM 克重：20g |  |
|  | 1.5 | 来料规范 Raw material requirements |  | 针对于本设备的生产，来料尺寸应均符合以上尺寸要求 Raw materials specification need to be as above requested |  |
|  | 2.1 | 产品鼻梁线尺寸及位置要求 Nose clip size and position requirements | mm | 鼻梁线裁切长度85-90MM之间，且位于口罩主体上方居中位置，两侧超声波进行焊接封装 Nose clip length is between 85-90mm, and located in the middle and upper position of the mask | 鼻梁线放置位置具体见图纸 Please refer to the drawing for the specific position of the nose clip |
|  | 2.2 | 成品规范 Finished product requirements | mm | 最终产品尺寸以实物为准 含超声波封边及鼻梁线封装及弹力布耳带焊接 The final product size is subject to the actual product. Including ultrasound sealing edge, nose clip installation and earloop[ welding |  |
| 设备参数（设备质量保证值） Machine parameters | 3.1 | 生产速度 Speed | 片/min Pc/min | 三层口罩≥110片/min 四层口罩≥85片/min - Layers ≥110pcs/min - 4-Layers ≥85pcs/min | 口罩整体产品 Mask |
|  | 3.2 | 生产保证精度 Precision | mm | ±2 | 尺寸精度 Size precision |
|  | 3.3 | 原材料放卷方式 Raw material placement |  | 气涨轴 On shaft | 配置15套 15 sets |
|  | 3.4 | 折边方式 Folding method |  | 仿形钣金导向板机构 Copying sheet metal guide plate mechanism |  |
|  | 3.5 | 鼻梁线裁切方式 Nose clip cutting method |  | 圆刀模切裁切方式 Cutting by rotary die cutting machine |  |
|  | 3.6 | 材料复合焊接方式 Material lamination and welding method |  | 超声波焊接封装 Ultrasound |  |
|  | 3.7 | 成品接料方式 Finished products collection method |  | 客户自配周转盒 Collected manually |  |
| 电气参数 Elctrical parameters | 4.1 | 控制台 Control platform | 1 PC | 移动式 Moveable | 含12/10寸真彩触摸屏 Including 12/10 inch touch screen |
|  | 4.2 | 伺服系统 Servo system | 套 set | 含伺服电机，伺服控制器 Including servo motor, servo controller | 国产 China origin |
|  | 4.4 | PLC | 1 PCS | 一台主机，配从站，通讯链接 A host, with slave station, communication link | 进口产品 Imported |
|  | 5.1 | 使用电容量 Power | Kw | 36KW | AC380 |
|  | 5.2 | 压缩空气 Compressed air | Mpa | 04-0.6 |  |
|  | 5.3 | 机列方向 Running direction |  | 从左到右 From left to right | 从操作侧面对设备看 Seeing facing the machine |

主要器件型号与品牌：Main parts brand

| 序号 No | 名称 Name | 品牌或厂家 Brand |
| --- | --- | --- |
|  | 伺服电机 Servo motor | 汇川/台达 Huichuan/Delta |
|  | 减速机 Reducer | 新宝 Shimpo |
|  | 气缸、电磁阀 Cylinder, Valve | SMC或亚德客 SMC/Airtach |
|  | 轴承 Bearings | 国产 China |
|  | 伺服控制器 Servo controller | 汇川/台达 Huichuan/Delta |
|  | 触摸屏 Touch screen | 维纶 Weinview |
|  | PLC | 欧姆龙 Omron |

# 卖方供货范围 Main parts

| 序 No | 机组设备名称 Description | 数量 Qty | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 放卷机组 Raw material placcement unit | 15 | 无纺布、过滤熔喷布、鼻梁线、弹力布等放料使用 Non - woven, Melt blown High- Density Filter, nose clip, elastic fabric, etc |
| 2.1.1 | 放卷卷轴 Shafts | 15 |  |
| 2.1.2 | 导向轴组件 Guide roller unit | 若干 Many |  |
| 2.2 | 刀座机组（牵引+滚切）Stations unit (pulling+die cutting) | 11 set | 含伺服电机及控制系统 Including servo motor and control system |
| 2.3 | 折边导向机构 Folding unit | 1 set |  |
| 2.4 | 超声波封装机构 Ultrasound unit | 3 set | 一套上置式，二套下置式 One set on upper position, 2 sets on below position |
| 2.5 | 鼻梁线裁切牵引机构 Nose clip unit |  | 圆刀模切方式 Rotary die cutting |
| 2.6 | 电气控制系统 Electrical control system | 1 set |  |
| 2.6.1 | 操作台 Operation platform | 1 | 含触摸屏 Including touch screen |
| 2.6.2 | 电控柜 Electric control cabinet | 1 | 电控柜，内置、与设备一体（背部） Located inside the machine (back of machine) |

备注说明 Notes：MRD200401-13（后侧数字为底座型号）

以上表格中的数据为基本配置规格 Above is the standard parameters

设备技术描述 Process description

两侧折边包裹

材料复合

鼻梁线裁切

超声波焊接封装

超声波焊接01A

材料放卷

成品收集

成品裁切

弹力布耳带模切焊接